MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 	CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: 	AV. CAMILO ALVES GISLER

TRECHO: 	Rua Delvira Leal Pacheco – Rua Manoel Prates Garcia

Coordenadas:	Início: 30º52’59,82” S; 55º29’16,01” O

Fim:    30º52’23,90” S; 55º29’  1,75” O

EXTENSÃO: 	1.242,25m

LARGURA: 	7,01m

ÁREA (m²): 	8.708,17m²

PRAZO: 		90 dias

1 – Serviços Iniciais

1.1 Placa de Obra: Modelo do Estado, com dimensões mínimas de 2,00 x 2,50 metros = 5,00m².

1.2 Mobilização e Desmobilização – Ver anexo tabela de composição de custos de mobilização e desmobilização.

2 – Asfaltamento

2.1 Adequações de bases e redes:

2.1.1 Remendo Profundo = 897,95m²

2.1.1.1 Remendo Profundo – Escavação e extração de material inadequado: profundidade 0,50m. Área de remendo profundo x 0,5m = 897,95 x 0,5m = 448,98m³

2.1.1.2 Remendo Profundo – Reaterro com material adequado: espessura da camada = 0,3m.

Área de remendo profundo x 0,3m = 897,95 x 0,3m = 269,39m³

2.1.1.3 Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: espessura da camada = 0,2m.

Área de remendo profundo x 0,2m = 897,95 x 0,2m = 179,59m³

2.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Área total de pavimento a sofrer intervenção = 8.708,17m²

2.3 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: Extensão total de pavimento a sofrer intervenção x 2 vezes (meio-fio em ambos os lados da pista de rolamento = 1.242,25m x 2,00 = 2.484,50m

2.4 Pintura de ligação: Área total a receber pintura de ligação, soma das seguintes áreas:

Área existente com pedra irregular (antes reperfilagem 3 cm) = 8.708,48m² e Área total a receber revestimento com 3 cm  = 8.708,17m². Total pintura de ligação = 8.708,17m² + 8.708,17m² = 17.416,34m²

2.5 Reperfilagem de CBUQ com 3 cm de espessura:  Área a receber a reperfilagem = Área existente com pedra irregular = 8.708,17m² x 0,03m (espessura da camada) = 261,25m³. 261,25m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 640,04 TON de CBUQ.

2.6 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber o revestimento = Área existente com pedra irregular = 8.708,17m² x 0,03m (espessura da camada) = 261,25m³. 261,25m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 640,04 TON de CBUQ

3 – Construção de Calçadas e Meio-fio

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Extensão total calçadas = 2.810,32m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m + faixa de serviço 0,60m) = 2.810,32m x 1,80m = 5.058,58m².

3.2 Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo: Total = 244,57 + 20 x 2,20m x 1,80m x 0,10m (altura meio-fio) x 1,20 (empolamento) = 62,33m³.

3.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Extensão total calçadas = 2.810,32m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m+faixa de serviço 0,60m) = 2.810,32m x 1,80m = 5.058,58m²

3.4 Lastro de Brita, 4 cm: Área faixa de circulação = 3.372,38m² x 0,04m = 134,91m³

3.5 Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira: Extensão total calçadas = 2.810,32m. Área faixa de circulação = 2.810,32m x 1,20m = 3.372,80m².

3.6 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio: Total = 209,15m x 0,15m (largura) x 0,20m (profundidade meio-fio enterrado) = 6,27m³.

3.7 Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia): Total = 209,15m.

4 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Total = 16 x 2,20m x 0,15m (largura) x 0,10m (altura) = 0,53m³.

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 37 x 2,04 = 75,48m².

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 37 x 2,04 = 75,48m².

4.4 Lastro de Brita, 4 cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) x 0,04m = 75,48m² x 0,04m = 3,02m³.

4.5 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 37 x 2,04 = 75,48m².

4.6 Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum: Total de rampas x 0,20m (largura ladrilho) x 1,20 (largura rampa com ladrilho) = 37 x 0,20 x 1,20 = 8,88m².

5 – Controle tecnológico

5.1 Ensaios em massa solta ou placa: Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 8.708,17m² ÷ 700,00  12,44 = 13,00 amostras. A análise granulométrica será realizada na mesma amostra utilizada para o teor de betume (Norma DNIT 031/2006-ES).

5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução): Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 8.708,17m² ÷ 700,00  12,44 = 13,00 amostras. A espessura será verificada na mesma amostra utilizada para o ensaio de massa específica (grau de compactação) (Norma DNIT 031/2006-ES)

6 – Sinalização

6.1 Sinalização Vertical

6.1.1 Parada Obrigatória – R1: Contados a partir do Projeto de Sinalização – 9 placas – Planta Baixa.

6.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: Contados a partir do Projeto de Sinalização – 1 placa – Planta Baixa.

6.2 Sinalização Horizontal

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2:

Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 856,22m.

Traço da linha tracejada: 1:2 (2 metros de linha pintada e 4 metros de espaçamento entre elas).

Largura linha = 0,10 metros. Portanto, área efetiva a ser pintada = (856,22m x 0,1m) / 3 = 28,54m².

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3:

Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 1.124,66m x 0,1m (largura) = 112,47m².

6.2.3 Linha de retenção:

Linha de retenção = (3,5) x 0,40 (largura) = 1,40m².

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada

Área faixa = 4,00m (comprimento) x 0,40m (largura linhas) x 9,00 linhas (largura rua 7,00 metros) = 14,50m².  Total = 14,50 x 9,00= 130,50m².

6.2.5 Linha de bordo (LBO):

Extensão total = 2.851,3m x 0,1m x 2 = 570,26m².

________________________________________

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida

CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.