MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 	CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: 	AVENIDA MOYSÉS VIANNA

TRECHO: 	Avenida Daltro Filho – Rua Paulo Labarthe

Coordenadas:	Início: 30º53’41,79” S; 55º31’32,76” O

Fim:    30º53’52,36” S; 55º31’29,58” O

EXTENSÃO: 	340,00m

LARGURA: 	10,00m

ÁREA (m²): 	3.400,00m²

PRAZO: 		90 dias

1 – Serviços Iniciais

1.1 Placa de Obra: Modelo do Estado, com dimensões mínimas de 2,00 x 2,50 metros = 5,00m².

1.2 Mobilização e Desmobilização – Ver anexo tabela de composição de custos de mobilização e desmobilização.

2 – Asfaltamento

2.1 Adequação de bases e redes:

2.1.1 Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura: Conforme Projeto de Pavimentação - Levantamento Planialtimétrico = 4,00 unidades.

2.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Área total de pavimento a sofrer intervenção = 3.400,00m².

2.3 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: Extensão total de pavimento a sofrer intervenção x 2 vezes (meio-fio em ambos os lados da pista de rolamento. Extensão = 340,00m x 2,00 = 680,00m

2.4 Pintura de ligação: Área total a receber pintura de ligação, soma das seguintes áreas: Área existente com pedra irregular (antes reperfilagem 3cm) = 3.400,00m². Área total a receber revestimento com 3 cm  = 3.400,00m². Total pintura de ligação = 6.800,00m²

2.5 Reperfilagem de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber a reperfilagem = Área existente com pedra irregular = 3.400,00m² x 0,03m (espessura da camada) = 102,00m³. 102,00m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 249,90 TON de CBUQ.

2.6 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber o revestimento = Área existente com pedra irregular = 3.400,00m² x 0,03m (espessura da camada) = 102,00m³. 102,00m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 249,90 TON de CBUQ.

3 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres

3.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Total = 22 x 2,20m x 0,15m (largura) x 0,10m (altura) = 0,73m³.

3.2 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 22 x 2,04 = 44,88m².

3.3 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 22 x 2,04 = 44,88m².

3.4 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 10 x 2,04 = 44,88m².

3.5  Lastro de Brita, 4 cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) x 0,04m =  44,88m² x 0,04m = 1,80m³.

3.6 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 22 x 2,04 = 44,88m².

3.7 Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum: Total de rampas x 0,20m (largura ladrilho) x 1,20 (largura rampa com ladrilho) = 22 x 0,20 x 1,20 = 5,28m².

4 – Controle tecnológico

4.1 Ensaios em massa solta ou placa: Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 3.400,00m² ÷ 700,00  4,85 = 5,00 amostras. A análise granulométrica será realizada na mesma amostra utilizada para o teor de betume (Norma DNIT 031/2006-ES).

4.2 Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução): Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 3.400,00m² ÷ 700,00 =  4,85 = 5,00 amostras. A espessura será verificada na mesma amostra utilizada para o ensaio de massa específica (grau de compactação) (Norma DNIT 031/2006-ES).

5 – Sinalização

5.1 Sinalização Vertical

5.1.1 Parada Obrigatória – R1: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (06 placas). Estacas: 0, 2, 4, 6, 8 e 10.

5.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (2 placas) Estacas: 0 e 17.

5.2 Sinalização Horizontal

5.2.1 Linha simples seccionada – LFO2: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 256,06m. Traço da linha tracejada: 1:2 (2 metros de linha pintada e 4 metros de espaçamento entre elas). Largura linha = 0,10 metros. Portanto, área efetiva a ser pintada = (256,06m x 0,1m) / 3 = 8,54m².

5.2.2 Linha dupla contínua – LFO3: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 60,00m x 0,1m (largura) = 6,00m².

5.2.3 Linha de retenção: Linha de retenção = (3,5 x 2) x 0,40 (largura) = 2,80m².

5.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada: Área faixa = 4,00m (comprimento) x 0,40m (largura linhas) x 9,00 linhas (largura rua 7,00 metros) = 14,50m². Total = 14,50 x 6 = 87,00m².

5.2.5 Linha de bordo (LBO): Extensão total = 340,00m x 0,1m x 2 = 68,00m².

________________________________________

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida

CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.